# TÀI LIỆU THIẾT KẾ HỆ THỐNG

SYSTEM DESIGN DOCUMENT (SDD)

NÚT AIoT BIÊN: RASPBERRY PI 5 VÀ VI XỬ LÝ CẢM BIẾN (VXL)

Kiến trúc phần cứng, giao thức truyền thông uplink/downlink và cơ chế bảo mật

Bảng kiểm soát tài liệu

| Thuộc tính | Giá trị |
| --- | --- |
| Mã tài liệu | AIOT-NODE-SDD-001 |
| Tên hệ thống | AIoT Edge Node (Raspberry Pi 5) – gói triển khai Tailscale Stage 1 |
| Phiên bản | 1.3 |
| Ngày ban hành | 23/10/2026 |
| Trạng thái | Dự thảo (Draft) – chờ rà soát |
| Mức phân loại | Nội bộ |
| Người lập |  |
| Người kiểm tra |  |
| Người phê duyệt |  |

Lịch sử phiên bản

| Phiên bản | Ngày | Người thực hiện | Mô tả thay đổi |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 14/10/2026 |  | Bảng tổng hợp sensor/thiết bị và kênh uplink GSAN |
| 1.0 | 16/10/2026 |  | Chuẩn hoá theo cấu trúc SDD; bổ sung luồng video 2 kênh, HTTP REST Cloud C2, chiều lệnh xuống, ma trận truy vết |
| 1.1 | 16/10/2026 |  | Đóng VĐ-01 (MLX90640 tuỳ chọn) và VĐ-02 (bản ghi đối tượng YOLO 12 B) |
| 1.2 | 22/10/2026 |  | Tái kiến trúc phần cứng: Pi chỉ nối trực tiếp camera và radar; cảm biến S3-S7 và cơ cấu chấp hành chuyển sang vi xử lý VXL; bổ sung giao diện nội bộ IF-07 (VXL - Pi), mã ngoại vi PTZ 0x84, BM-09/BM-10, VĐ-07 đến VĐ-10 |
| 1.3 | 23/10/2026 |  | Bắt tay nút - NM (Bảng 4.4): bỏ Ed25519, chỉ HMAC-SHA256; payload A3 cấp ID là 1 byte, xác nhận là ASCII “OK”; NM nhận video và gán luồng cho nút theo IP nguồn (4.3); đóng VĐ-07 cho chặng nút - NM |

MỤC LỤC

1. Giới thiệu	3

1.1. Mục đích	3

1.2. Phạm vi	3

1.3. Đối tượng sử dụng	3

1.4. Thuật ngữ và chữ viết tắt	3

1.5. Tài liệu tham chiếu	3

1.6. Quy ước trình bày	4

2. Tổng quan kiến trúc hệ thống	4

2.1. Bối cảnh hệ thống	4

2.2. Sơ đồ kiến trúc tổng thể	4

2.3. Ràng buộc và giả định	5

3. Thiết kế phần cứng	5

3.1. Nền tảng xử lý	5

3.2. Cảm biến (đầu vào)	6

3.3. Cơ cấu chấp hành (đầu ra)	6

3.4. Phân bổ tài nguyên bus	7

4. Thiết kế giao diện truyền thông uplink	7

4.1. Tổng quan các kênh	7

4.2. Giao diện IF-01: Giao thức GSAN-CONG	7

4.3. Giao diện IF-02/IF-03: Truyền video hai luồng	9

4.4. Giao diện IF-04: HTTP REST tới Cloud C2	10

4.5. Giao diện IF-05/IF-06: MQTT và Dashboard	11

4.6. Giao diện IF-07: Liên kết nội bộ VXL – Pi	11

5. Thiết kế chiều lệnh xuống (downlink)	11

5.1. Cổng xác thực lệnh	11

5.2. Xử lý lệnh GSAN	11

5.3. Mã điều khiển ngoại vi (lệnh 0xA6)	12

5.4. Kéo lệnh từ Cloud C2 qua HTTP	12

6. Thiết kế bảo mật và độ tin cậy	12

7. Ma trận truy vết thiết kế – mã nguồn	13

8. Hạn chế và vấn đề mở	13

Phụ lục A. Cấu trúc module phần mềm radar	14

# 1. Giới thiệu

## 1.1. Mục đích

Tài liệu này mô tả thiết kế của Nút AIoT biên (AIoT Edge Node) gồm Raspberry Pi 5 và vi xử lý cảm biến (VXL), bao gồm: kiến trúc phần cứng (phân chia thiết bị giữa Pi và VXL, cảm biến, cơ cấu chấp hành, phân bổ bus), liên kết nội bộ VXL - Pi, thiết kế các giao diện truyền thông từ nút lên Station/Gateway, Cloud C2 và các nút khác, chiều lệnh điều khiển xuống nút, cùng các cơ chế bảo mật và độ tin cậy. Tài liệu là căn cứ kỹ thuật cho việc lắp ráp, tích hợp, kiểm thử và bảo trì hệ thống.

## 1.2. Phạm vi

Phạm vi tài liệu bao gồm phần cứng và phần mềm chạy trên nút: phần mềm Pi (thư mục aiot_core trong gói aiot_tailscale_complete_bundle) và firmware VXL. Firmware VXL chưa có mã nguồn nên được đặc tả ở mức phần cứng và giao diện IF-07. Phần mềm Station/Gateway và Cloud C2 chỉ được mô tả ở mức giao diện tiếp xúc với nút. Tài liệu không bao gồm sơ đồ mạch in (PCB/schematic) vì không có trong mã nguồn.

## 1.3. Đối tượng sử dụng

Kỹ sư phần cứng và tích hợp hệ thống; kỹ sư phần mềm phát triển nút, Station và Cloud C2; kỹ sư kiểm thử; cán bộ vận hành và đánh giá an toàn thông tin.

## 1.4. Thuật ngữ và chữ viết tắt

Bảng 1.1. Thuật ngữ và chữ viết tắt

| Thuật ngữ | Giải thích |
| --- | --- |
| AIoT | Artificial Intelligence of Things – IoT tích hợp trí tuệ nhân tạo |
| C2 | Command and Control – trung tâm chỉ huy, điều khiển (Cloud Center) |
| GSAN-CONG | Giao thức nhị phân trên TCP giữa nút và Station/Gateway |
| Station / Gateway (GW) | Trạm thu nhận dữ liệu và phát lệnh cho các nút |
| CRC16-Modbus | Mã kiểm tra dư vòng 16 bit, đa thức phản xạ 0xA001 |
| E2EE | End-to-End Encryption – mã hoá đầu-cuối (Fernet/AES-128) |
| Ed25519 | Thuật toán chữ ký số trên đường cong Edwards (RFC 8032) |
| HMAC-SHA256 | Mã xác thực thông điệp dùng hàm băm SHA-256 (RFC 2104) |
| TLV | Type–Length–Value – định dạng khung dữ liệu radar TI |
| PTZ | Pan–Tilt–Zoom – cơ cấu xoay/nghiêng camera |
| NPU | Neural Processing Unit – bộ tăng tốc suy luận AI (Hailo-8L) |
| USMS | Cơ chế mã hoá delta: chỉ gửi khi giá trị thay đổi vượt ngưỡng |
| LE | Little-Endian – byte thấp đứng trước |
| MTU | Maximum Transmission Unit – kích thước gói tối đa trên đường truyền |
| VXL | Vi xử lý cảm biến (MCU STM32) đặt cạnh Pi trong nút, đọc cảm biến S3-S7 và điều khiển cơ cấu chấp hành |
| USB-CDC | USB Communications Device Class (ACM) - cổng nối tiếp ảo qua USB, dùng cho liên kết VXL - Pi |

## 1.5. Tài liệu tham chiếu

Bảng 1.2. Tài liệu tham chiếu

| Mã | Tài liệu |
| --- | --- |
| [R1] | IEEE Std 1016-2009, Software Design Descriptions |
| [R2] | ISO/IEC/IEEE 42010, Architecture description |
| [R3] | Texas Instruments, IWRL6432 mmWave Radar Sensor – datasheet và tài liệu định dạng TLV |
| [R4] | Modbus over Serial Line Specification – thuật toán CRC16 |
| [R5] | RFC 8032 – Edwards-Curve Digital Signature Algorithm (EdDSA) |
| [R6] | RFC 2104 – HMAC: Keyed-Hashing for Message Authentication |
| [R7] | Fernet Specification (cryptography.io) |
| [R8] | OASIS MQTT Version 3.1.1 |
| [R9] | RFC 9110 – HTTP Semantics |
| [R10] | Mã nguồn dự án: aiot_core/ (settings.py, gsan_protocol.py, gsan_client.py, camera_stream.py, cloud_uploader.py, mqtt_bridge.py, …) |

## 1.6. Quy ước trình bày

Giá trị thập lục phân được ghi với tiền tố 0x. Mọi trường nhiều byte trong các khung nhị phân dùng thứ tự Little-Endian (LE) trừ khi ghi chú khác. Kích thước được ghi theo byte (B). Tham chiếu mã nguồn có dạng tệp:dòng (ví dụ gsan_client.py:460-469) và phản ánh phiên bản mã tại thời điểm biên soạn. Chiều truyền ký hiệu “→” (một chiều) và “↔” (hai chiều).

# 2. Tổng quan kiến trúc hệ thống

## 2.1. Bối cảnh hệ thống

Nút AIoT là phần tử biên của hệ thống giám sát phân tán. Nút thu thập dữ liệu đa phương thức (hình ảnh, radar, nhiệt, môi trường), thực hiện suy luận AI tại chỗ, hợp nhất kết quả vào một trạng thái chung (AppState) và phân phối dữ liệu tới các thực thể bên ngoài qua các kênh độc lập. Bảng 2.1 xác định các thực thể giao tiếp với nút. Về phần cứng, nút gồm hai bộ xử lý: Raspberry Pi 5 chỉ nối trực tiếp camera và radar, đảm nhận suy luận AI, hợp nhất dữ liệu và truyền thông; VXL (STM32) nối mọi cảm biến môi trường và cơ cấu chấp hành, trao đổi với Pi qua giao diện nội bộ IF-07 (Mục 4.6).

Bảng 2.1. Các thực thể bên ngoài giao tiếp với nút

| Thực thể | Vai trò | Kênh với nút |
| --- | --- | --- |
| Station / Gateway | Thu nhận dữ liệu cảm biến, hiển thị video có lớp phủ bbox, phát lệnh điều khiển | GSAN TCP 9300; video UDP 6000 + TCP 6002 |
| Cloud Center (C2) | Quản lý nút trên sơ đồ tình huống, lưu cảnh báo, phát lệnh từ xa | HTTP REST (cổng cấu hình, ~9200) |
| Nút khác / ESP32 / Zigbee | Mạng lưới nút, thiết bị cảm biến từ xa | MQTT 1883 |
| Người vận hành | Giám sát trực tiếp qua trình duyệt | HTTP/WebSocket + MJPEG cổng 80 (Tailscale bridge) |

## 2.2. Sơ đồ kiến trúc tổng thể

Hình 2.1 thể hiện các luồng dữ liệu đi lên (uplink) và luồng lệnh đi xuống (downlink) của nút. Mỗi kênh được thiết kế độc lập để sự cố hoặc tắc nghẽn trên một kênh không ảnh hưởng tới các kênh còn lại.

+----------- AIoT NODE - RASPBERRY PI 5 + VXL -----------+

¦ Camera CSI --+ ¦

¦ Radar UART --+--> AppState (snapshot + YOLO results) ¦

¦ VXL STM32 <==+ IF-07 USB-CDC: 0xA7 TLV / 0xA6 ctrl ¦

¦ I2C: SHT31, BH1750, MLX90640 · ADC: mực nước ¦

¦ UART: laser U85B · PWM/GPIO: PTZ, còi, đèn, relay ¦

¦ ¦

¦ +--> GSAN TCP :9300 (0xA7 400ms, 0xA4 5s/1s) -------> ¦---> STATION / GATEWAY

¦ +--> HTTP REST :~9200 (JSON, priority queue) -------> ¦---> CLOUD C2

¦ +--> UDP :6000 frame + TCP :6002 YOLO meta ---------> ¦---> GATEWAY (overlay)

¦ +--> MQTT :1883 sensors/+/telemetry ----------------> ¦---> OTHER NODES / ESP32

¦ ¦

¦ <-- GSAN 0xA2/A3/A5/A6 (auth-gate) --------------------¦<--- STATION / GATEWAY

¦ <-- HTTP poll_commands (blocked list) -----------------¦<--- CLOUD C2

+--------------------------------------------------------+

Hình 2.1. Sơ đồ luồng truyền tin tổng thể của nút

Nguyên tắc thiết kế chính:

(1) Tách kênh theo đặc tính dữ liệu: dữ liệu cảm biến nhỏ, định kỳ đi qua GSAN nhị phân; video nặng đi qua UDP; metadata nhận dạng đi qua TCP tin cậy; dữ liệu quản trị và cảnh báo đi qua HTTP REST có hàng đợi ưu tiên.

(2) Ưu tiên sự kiện nguy cấp: heartbeat GSAN tăng tần suất khi có cảnh báo; hàng đợi HTTP đặt video cảnh báo ở mức ưu tiên cao nhất.

(3) An toàn mặc định (fail-closed): lệnh làm thay đổi trạng thái chỉ được chấp nhận sau khi xác thực; dữ liệu giải mã lỗi bị loại bỏ.

(4) Tách phần thời gian thực khỏi Pi: VXL đảm nhận đọc cảm biến tốc độ thấp và phát PWM cho cơ cấu chấp hành; Pi chỉ xử lý dữ liệu băng thông lớn (camera, radar), suy luận AI và truyền thông.

## 2.3. Ràng buộc và giả định

Bảng 2.2. Ràng buộc và giả định thiết kế

| Mã | Nội dung |
| --- | --- |
| RB-01 | Mạng giữa các thành phần là mạng riêng ảo Tailscale; địa chỉ IP thay đổi theo từng lần triển khai, chỉ các cổng 9300/9200/1883/6000/6002 được cố định trong mã. |
| RB-02 | Cấu hình tối thiểu của nút gồm camera và radar nối trực tiếp Pi. Các cảm biến môi trường nối vào VXL và là tuỳ chọn; VXL tự phát hiện cảm biến có mặt và báo cho Pi qua 0xA2 trên IF-07. |
| RB-03 | Nút không có RTC phần cứng; thời gian được đồng bộ qua NTP và heartbeat 0xA4. |
| RB-04 | ESP32 từ xa gửi dữ liệu qua MQTT và không tham gia hợp nhất cảm biến đồng vị trí trên Pi; cảnh báo được xử lý theo từng nút. |
| RB-05 | Không có đầu vào âm thanh (micro) trong thiết kế hiện tại. |
| RB-06 | VXL và Pi nằm trong cùng tủ thiết bị, nối bằng cáp USB ngắn; IF-07 là kết nối vật lý nội bộ nên không xác thực và không mã hoá. |

# 3. Thiết kế phần cứng

## 3.1. Nền tảng xử lý

Bảng 3.1. Thành phần xử lý của nút

| Thành phần | Đặc tả | Vai trò |
| --- | --- | --- |
| Bộ xử lý trung tâm | Raspberry Pi 5 | Nối trực tiếp camera và radar; suy luận AI, hợp nhất dữ liệu (AppState), truyền thông; điều phối VXL qua IF-07 |
| Vi xử lý cảm biến (VXL) | STM32 (dòng F4 trở lên: USB FS device, ≥ 2 I2C, ≥ 3 USART, ADC, timer PWM, watchdog) | Đọc cảm biến S3-S7, điều khiển cơ cấu chấp hành A1-A5, đường dự phòng RS485 |
| Bộ tăng tốc AI | Hailo-8L NPU (mô hình .hef) | Suy luận YOLO phát hiện đối tượng |
| Phương án dự phòng AI | Ultralytics YOLO trên CPU | Dùng khi không có NPU |

## 3.2. Cảm biến (đầu vào)

Cảm biến được chia thành hai nhóm theo điểm kết nối. Nhóm nối trực tiếp Raspberry Pi 5 chỉ gồm camera (CSI) và radar (UART). Mọi cảm biến còn lại nối vào VXL; VXL đọc, chuẩn hoá thành TLV và gửi lên Pi qua IF-07 (Mục 4.6). Bảng 3.2 đặc tả kết nối vật lý; Bảng 3.3 đặc tả giao thức và vị trí hiện thực.

Bảng 3.2. Đặc tả kết nối vật lý của cảm biến

| # | Thiết bị | Model | Nối vào - Giao diện | Port / Địa chỉ / Baud | Bắt buộc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | Camera chính | Camera Module 3 Wide (imx708), FOV 102° | Pi - CSI | CSI port 0 | Bắt buộc |
| S2 | Radar mmWave | TI IWRL6432 | Pi - UART (GPIO14/15) | /dev/ttyAMA0 @ 115200 | Bắt buộc |
| S3 | Camera nhiệt | MLX90640 (32×24) | VXL - I2C1 | 0x33 (I2C 1 MHz) | Tuỳ chọn |
| S4 | Nhiệt độ + độ ẩm | SHT31 | VXL - I2C1 | 0x44 | Tuỳ chọn |
| S5 | Ánh sáng | BH1750 (hoặc VEML7700) | VXL - I2C1 | 0x23 (VEML7700: 0x10) | Tuỳ chọn |
| S6 | Mực nước | Theo cảm biến lắp đặt (analog 0-3,3 V hoặc 4-20 mA qua điện trở shunt) | VXL - ADC | ADC1 | Tuỳ chọn |
| S7 | Khoảng cách laser | Meskernel U85B | VXL - UART | USART2 @ 115200 | Tuỳ chọn |

Bảng 3.3. Giao thức đọc dữ liệu cảm biến và tham chiếu mã

| # | Giao thức / Định dạng dữ liệu | Tham chiếu mã |
| --- | --- | --- |
| S1 | libcamera / picamera2 (rpicam) | Pi: camera_sensor.py |
| S2 | TI mmWave TLV: magic word 0201040306050807, header 32 B, TLV loại 1/7/301 | Pi: real_sensors.py; RADAR_STANDALONE |
| S3 | Đọc RAM/EEPROM qua I2C theo datasheet MLX90640; VXL tính nhiệt độ cực đại khung | Firmware VXL (mới) |
| S4 | I2C single-shot, lệnh 0x2400 | Firmware VXL (mới) |
| S5 | I2C chế độ H-resolution continuous | Firmware VXL (mới) |
| S6 | ADC, lọc trung bình trượt, quy đổi sang m theo hệ số hiệu chuẩn | Firmware VXL (mới) |
| S7 | ASCII (giá trị số + đơn vị m/mm) | Firmware VXL (mới) |

Ghi chú: S1-S2 nối trực tiếp Pi và là cấu hình tối thiểu (bắt buộc). S3-S7 nối vào VXL và là tuỳ chọn; VXL tự phát hiện cảm biến có mặt khi khởi động và báo danh sách cho Pi qua 0xA2 trên IF-07, thay cho cơ chế autodetect trên Pi. Pi không còn dùng bus I2C và cổng USB-serial cho cảm biến.

## 3.3. Cơ cấu chấp hành (đầu ra)

Bảng 3.4. Cơ cấu chấp hành và phương thức điều khiển

| # | Thiết bị | Nối vào - Giao diện | Chân / Địa chỉ | Tín hiệu điều khiển | Tham chiếu mã |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | PTZ pan/tilt | VXL - Timer PWM | Theo sơ đồ chân VXL (VĐ-08) | PWM 50 Hz, độ rộng xung 1-2 ms | Firmware VXL; Pi: ptz_servo.py gửi 0xA6 (0x84) |
| A2 | Còi (siren) | VXL - Timer PWM | Theo sơ đồ chân VXL (VĐ-08) | PWM quét tần số 500-1300 Hz | Firmware VXL |
| A3 | Đèn cảnh báo | VXL - Timer PWM | Theo sơ đồ chân VXL (VĐ-08) | PWM theo % cường độ | Firmware VXL |
| A4 | Relay khoá | VXL - GPIO số | Theo sơ đồ chân VXL (VĐ-08) | Bật / tắt | Firmware VXL |
| A5 | Relay bơm | VXL - GPIO số | Theo sơ đồ chân VXL (VĐ-08) | Bật / tắt | Firmware VXL |

Ghi chú: Pi không điều khiển trực tiếp cơ cấu chấp hành nào. Lệnh ngoại vi từ Station (0xA6) được Pi chuyển xuống VXL qua IF-07. Khoá và bơm dùng hai relay riêng để khớp hai mã ngoại vi 0x82 và 0x83. Timer PWM của VXL thay cho bộ PCA9685 trước đây, VXL giữ nguyên trạng thái ngoại vi khi Pi khởi động lại.

## 3.4. Phân bổ tài nguyên bus

Bảng 3.5. Bản đồ địa chỉ và chân tín hiệu

| Bus | Thiết bị (địa chỉ / chân) |
| --- | --- |
| Pi - CSI | Port 0: camera imx708 |
| Pi - UART | /dev/ttyAMA0 (GPIO14/15, 115200): radar IWRL6432 |
| Pi - USB | /dev/aiot-vxl (udev symlink tới /dev/ttyACM*): VXL, IF-07 |
| Pi - PCIe | Hailo-8L NPU |
| Pi - I2C / GPIO | Không sử dụng (dành cho mở rộng) |
| VXL - I2C1 | 0x23 BH1750 · 0x33 MLX90640 · 0x44 SHT31 (không trùng địa chỉ) |
| VXL - USART / ADC | USART2: laser U85B (115200) · ADC1: mực nước |
| VXL - Timer / GPIO | PWM: PTZ pan/tilt, còi, đèn · GPIO: relay khoá, relay bơm |
| VXL - RS485 | USART3 + bộ thu phát RS485: đường dự phòng tới VXL lân cận |

# 4. Thiết kế giao diện truyền thông uplink

## 4.1. Tổng quan các kênh

Bảng 4.1. Danh mục giao diện truyền thông của nút

| Mã | Giao diện | Đích | Giao thức / Tầng vận chuyển | Cổng | Tham chiếu mã |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IF-01 | GSAN-CONG | Station / Gateway | Nhị phân tự định nghĩa / TCP | 9300 | settings.py:1004; gsan_client.py |
| IF-02 | Video – frame | Gateway | MJPEG phân mảnh / UDP (mặc định) hoặc TCP | 6000 | settings.py:110; camera_stream.py |
| IF-03 | Video – metadata | Gateway | Nhị phân YOLO / TCP | 6002 | settings.py:112; camera_stream.py |
| IF-04 | Cloud REST | Cloud C2 | HTTP + JSON (tuỳ chọn E2EE Fernet) | ~9200 (/api/v1/…) | node_config.json; cloud_uploader.py |
| IF-05 | Mesh | Nút khác / ESP32 / Zigbee | MQTT | 1883 | settings.py:1058; mqtt_bridge.py |
| IF-06 | Dashboard | Trình duyệt người vận hành | HTTP / WebSocket + MJPEG | 80 | tailscale_bridge.py |
| IF-07 | Liên kết nội bộ | VXL (trong nút) | Khung GSAN-CONG / UART qua USB-CDC | /dev/aiot-vxl | vxl_link.py (mới); firmware VXL |

## 4.2. Giao diện IF-01: Giao thức GSAN-CONG

### 4.2.1. Cấu trúc khung

Mỗi bản tin GSAN-CONG được đóng khung bởi byte bắt đầu 0x53 (‘S’) và byte kết thúc 0x4D (‘M’) (gsan_protocol.py:29-30). Phần phụ trội cố định của khung là 8 byte. CRC16-Modbus (đa thức 0xA001) được tính trên đoạn từ trường cmd đến hết payload (gsan_protocol.py:87, 100, 196-204). Payload có thể được mã hoá E2EE bằng Fernet (AES-128) khi cấu hình khoá (gsan_protocol.py:125-173).

Bảng 4.2. Cấu trúc khung GSAN-CONG

| Offset | Trường | Kích thước | Kiểu | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Start | 1 B | u8 | Hằng 0x53 (‘S’) |
| 1 | cmd | 1 B | u8 | Mã lệnh (Bảng 4.3) |
| 2 | len | 2 B | u16 LE | Độ dài payload (N) |
| 4 | Node ID | 1 B | u8 | Địa chỉ nút do Gateway cấp; = 0 khi chưa đăng ký |
| 5 | payload | N B | bytes | Dữ liệu ứng dụng (tuỳ chọn mã hoá Fernet) |
| 5+N | CRC | 2 B | u16 LE | CRC16-Modbus trên [cmd … payload] |
| 7+N | Stop | 1 B | u8 | Hằng 0x4D (‘M’) |

### 4.2.2. Bộ mã lệnh

Bảng 4.3. Bộ mã lệnh GSAN-CONG (gsan_protocol.py:33-39)

| Mã | Tên | Chiều | Yêu cầu xác thực | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xA1 | REGISTER | Node ↔ GW | Không (thiết lập xác thực) | Đăng ký và bắt tay challenge–response |
| 0xA2 | READ_CONFIG | GW → Node; Node trả lời | Không | Đọc thuộc tính nút (Mục 5.2) |
| 0xA3 | WRITE_CONFIG | GW → Node; Node ACK | Có | Ghi cấu hình / gán Node ID |
| 0xA4 | HEARTBEAT | Node ↔ GW | Không | Nhịp sống và đồng bộ thời gian |
| 0xA5 | RESET | GW → Node | Có | Khởi động lại logic nút |
| 0xA6 | CONTROL | GW → Node | Có | Điều khiển nguồn và ngoại vi |
| 0xA7 | SENSOR_DATA | Node → GW | Phiên đã xác thực | Đẩy dữ liệu cảm biến |

### 4.2.3. Thủ tục đăng ký và xác thực

Khi khởi động, nút mở kết nối TCP tới Gateway và thực hiện bắt tay ba bước bằng lệnh 0xA1, sau đó nhận Node ID qua lệnh 0xA3 (gsan_client.py:354-427). Phản hồi là HMAC-SHA256(secret_key, challenge) lấy 4 byte đầu; khóa riêng từng thiết bị, có thể dẫn xuất từ khóa gốc và ID vật lý. Gateway của nút là NM của tuyến; NM chuyển tiếp bắt tay lên PC, PC giữ khóa và quyết định. Nếu khoá hoặc PSK không khớp, bắt tay thất bại và nút in dấu vân tay sha256:… để đối chiếu với Station (gsan_client.py:366).

Bảng 4.4. Trình tự bắt tay đăng ký

| Bước | Chiều | Lệnh | Payload | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Node → GW | 0xA1 | Node ID = 0; physical_id (4 B) | Yêu cầu gia nhập |
| 2 | GW → Node | 0xA1 | challenge (4 B) | Thách thức xác thực |
| 3 | Node → GW | 0xA1 | response (4 B) = HMAC-SHA256(secret_key, challenge)[:4]; không dùng Ed25519 vì chữ ký 64 B không vừa trường 4 B | Chứng minh danh tính |
| 4 | GW → Node | 0xA3 | Node ID được gán (1 B); Node ID trong khung là ID mới | Cấp địa chỉ |
| 5 | Node → GW | 0xA3 | “OK” (ASCII, 2 B) | Xác nhận; phiên chuyển sang trạng thái authenticated |

### 4.2.4. Vòng hoạt động và thông số định thời

Sau khi xác thực, vòng lặp chính (gsan_client.py:444-481) đồng thời gửi heartbeat, đẩy dữ liệu cảm biến và tiếp nhận lệnh từ Gateway. Các thông số định thời được nêu trong Bảng 4.5.

Bảng 4.5. Thông số định thời kênh GSAN-CONG

| Tham số | Giá trị | Điều kiện | Tham chiếu mã |
| --- | --- | --- | --- |
| Chu kỳ heartbeat 0xA4 | 5 s | Trạng thái bình thường | gsan_client.py:460-469 |
| Chu kỳ heartbeat 0xA4 | 1 s | alert_level ≥ 2 (phát hiện sự kiện nhanh hơn ~5 lần) | gsan_client.py:460-469 |
| Chu kỳ đẩy dữ liệu 0xA7 | 400 ms (data_frequency_ms) | Mặc định, cấu hình được | gsan_client.py:454, 477 |
| Chu kỳ ép gửi lại (delta) | 30 s | Áp dụng cho giá trị không đổi | gsan_client.py:667-683 |

### 4.2.5. Cấu trúc payload dữ liệu cảm biến 0xA7

Payload 0xA7 là chuỗi các bản ghi (sub-payload) nối tiếp, mỗi bản ghi có cấu trúc [type 1 B][instance 1 B][len 2 B LE][value N B] (gsan_protocol.py:393-502; gsan_client.py:648-733).

Bảng 4.6. Mã kiểu dữ liệu trong payload 0xA7

| type | Đại lượng | Nguồn | Định dạng value | Kích thước |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | Cường độ ánh sáng | S5 (VXL) | float32 (lx) | 4 B |
| 0x02 | Mực nước | S6 (VXL) | float32 (m) | 4 B |
| 0x03 | Nhiệt độ + độ ẩm | S4 (VXL) | float32 °C + float32 % | 8 B |
| 0x04 | Mục tiêu radar | S2 (Pi) | u8 số mục tiêu n + n × 6 float32 (x, y, z, vel, range, false_alarm) | 1 + 24n B |
| 0x14 | Nhiệt độ cực đại | S3 (VXL) | float32 °C | 4 B |

Quy tắc mã hoá: (i) chỉ gửi mục tiêu radar có confirmed = True, trường range được quy đổi từ mm sang m (gsan_client.py:688-701); (ii) mã hoá delta (USMS) chỉ gửi giá trị khi thay đổi vượt ngưỡng và ép gửi lại sau 30 s, giảm khoảng 70% băng thông khi cảnh tĩnh (gsan_client.py:667-683); (iii) kết quả YOLO và alert_level được gửi ở mọi chu kỳ, không áp dụng delta (gsan_client.py:734); (iv) Pi ghép nguyên trạng các TLV nhận từ VXL qua IF-07 với TLV radar do Pi tự đo, Station không phân biệt dữ liệu đến từ Pi hay VXL.

## 4.3. Giao diện IF-02/IF-03: Truyền video hai luồng

Video được truyền tách biệt khỏi kênh GSAN và chia thành hai luồng (camera_stream.py). Luồng frame thô dùng UDP để đạt độ trễ thấp; luồng metadata YOLO dùng TCP để bảo đảm tin cậy. Nhờ tách luồng, khung bao (bounding box) có kích thước nhỏ không bị tắc nghẽn theo dữ liệu video nặng. NM chuyển tiếp metadata nguyên gói (kèm seq); Station vẽ bbox lên frame kế tiếp và bỏ bbox cũ hơn 1 giây. Gateway nhận video là NM của tuyến: NM ghép các mảnh UDP thành JPEG, gán luồng video cho nút theo địa chỉ IP nguồn của phiên IF-01 đã xác thực, rồi đẩy frame và metadata lên PC qua WebSocket.

Bảng 4.7. Thông số hai luồng video

| Thông số | Luồng 1 – Frame (IF-02) | Luồng 2 – Metadata (IF-03) |
| --- | --- | --- |
| Tầng vận chuyển | UDP (mặc định) hoặc TCP | TCP |
| Cổng | 6000 | 6002 |
| Định dạng nội dung | MJPEG | Nhị phân danh sách đối tượng YOLO |
| Tốc độ | ~15 fps | Theo frame được suy luận |
| Phân mảnh | Mỗi chunk ≤ 1400 B (vừa MTU) | Không |
| Khoá đồng bộ | seq (u32) | seq (u32), trùng với frame |
| Tham chiếu mã | camera_stream.py:17-20, 38-40 | camera_stream.py:22-24, 42 |

Bảng 4.8. Cấu trúc gói frame video (header 16 B)

| Offset | Trường | Kích thước | Kiểu | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | seq | 4 B | u32 LE | Số thứ tự frame |
| 4 | timestamp | 8 B | float64 LE | Thời điểm chụp (giây) |
| 12 | chunk_idx | 2 B | u16 | Chỉ số mảnh trong frame |
| 14 | total_chunks | 2 B | u16 | Tổng số mảnh của frame |
| 16 | chunk data | ≤ 1400 B | bytes | Dữ liệu JPEG của mảnh |

Bảng 4.9. Cấu trúc gói metadata YOLO

| Offset | Trường | Kích thước | Kiểu | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | seq | 4 B | u32 | Trùng seq của frame tương ứng |
| 4 | ts | 8 B | float64 | Dấu thời gian |
| 12 | num_objects | 2 B | u16 | Số đối tượng k |
| 14 | objects | k × bản ghi | — | Danh sách đối tượng (Bảng 4.10) |

Bảng 4.10. Cấu trúc bản ghi đối tượng YOLO

| Offset | Trường | Kích thước | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | class | 1 B | Mã lớp đối tượng |
| 1 | conf | 1 B | Độ tin cậy (lượng tử hoá) |
| 2 | x1 | 2 B | Toạ độ góc trên-trái (x) |
| 4 | y1 | 2 B | Toạ độ góc trên-trái (y) |
| 6 | x2 | 2 B | Toạ độ góc dưới-phải (x) |
| 8 | y2 | 2 B | Toạ độ góc dưới-phải (y) |
| 10 | track_id | 2 B | Mã định danh vết theo dõi |

Ghi chú: Kích thước mỗi bản ghi đối tượng là 12 B; tổng kích thước gói metadata = 14 + 12k B. Hằng số kích thước bản ghi trong camera_stream.py đã được hiệu chỉnh từ 13 thành 12 cho khớp định dạng truyền (xem VĐ-02).

## 4.4. Giao diện IF-04: HTTP REST tới Cloud C2

### 4.4.1. Hàng đợi ưu tiên

Mô-đun cloud_uploader.py gửi dữ liệu qua một hàng đợi ưu tiên để bản tin cảnh báo không bị chặn bởi dữ liệu video (cloud_uploader.py:45-48). Giá trị số nhỏ hơn có mức ưu tiên cao hơn.

Bảng 4.11. Mức ưu tiên hàng đợi upload

| Mức ưu tiên | Loại dữ liệu |
| --- | --- |
| 1 (cao nhất) | Video cảnh báo (alarm video) |
| 2 | Telemetry |
| 3 | Đồng bộ biên (edge sync) |
| 5 (thấp nhất) | Video độ phân giải thấp |

### 4.4.2. Danh mục endpoint

Mọi yêu cầu là HTTP POST với thân JSON gửi tới base_url của Cloud Center (cổng cấu hình, ~9200).

Bảng 4.12. Danh mục endpoint REST

| Endpoint | Mục đích | Nội dung chính | Tham chiếu mã |
| --- | --- | --- | --- |
| CLOUD_REGISTER_PATH | Đăng ký nút | nodeId, name, lat/lon (vẽ nút trên sơ đồ tình huống C2), tailscaleIp, apiPort, capabilities (camera/thermal/radar/stm32), viewerUrl, videoPreviewUrl | cloud_uploader.py:369-418 |
| /api/v1/node/heartbeat | Nhịp sống | Trạng thái nút | cloud_uploader.py:441 |
| /api/v1/node/alarm | Cảnh báo | severity, title, message, kind, incident | cloud_uploader.py:336, 980 |
| /api/v1/node/world-tracks | Ảnh chụp vết | Snapshot các vết theo dõi, gửi định kỳ | cloud_uploader.py:923 |
| /api/v1/node/video-reference | Tham chiếu video | Liên kết video cảnh báo | cloud_uploader.py:1003 |

### 4.4.3. Đặc tính vận hành

(1) Địa chỉ IP Tailscale được xác định lại ở mỗi lần đăng ký vì dịch vụ tailscaled có thể khởi động sau nút; nếu chưa có IP, nút đăng ký lại sau 30 s (cloud_uploader.py:364-366, 427-430). (2) Thư viện HTTP mặc định là requests, dự phòng bằng urllib khi không có (cloud_uploader.py:23-38). (3) Payload có thể được bọc mã hoá Fernet E2EE (cloud_uploader.py:23-38). (4) Nút chủ động kéo (pull) lệnh từ Cloud qua _poll_commands (Mục 5.4).

## 4.5. Giao diện IF-05/IF-06: MQTT và Dashboard

Bảng 4.13. Đặc tả MQTT và Dashboard

| Giao diện | Topic / Đường dẫn | Mô tả | Tham chiếu mã |
| --- | --- | --- | --- |
| IF-05 MQTT :1883 | sensors/+/telemetry | Telemetry từ nút khác và ESP32 từ xa | settings.py:1058; mqtt_bridge.py |
| IF-05 MQTT :1883 | mesh/node/status | Trạng thái các nút trong mạng lưới | mqtt_bridge.py |
| IF-06 Dashboard :80 | HTTP / WebSocket / MJPEG | Giám sát trực tiếp qua Tailscale bridge | tailscale_bridge.py |

## 4.6. Giao diện IF-07: Liên kết nội bộ VXL – Pi

IF-07 nối VXL với Pi qua cổng USB của Pi. VXL dùng USB FS device lớp CDC-ACM nên xuất hiện trên Pi là /dev/ttyACM*; quy tắc udev gán tên cố định /dev/aiot-vxl theo VID/PID và số serial để không phụ thuộc thứ tự nhận thiết bị. IF-07 dùng lại khung GSAN-CONG (Bảng 4.2) và cấu trúc TLV của payload 0xA7 (Mục 4.2.5), nhờ đó Pi chuyển tiếp TLV của VXL lên IF-01 nguyên trạng, không phải dịch định dạng. Trường Node ID luôn bằng 0 trên IF-07; Pi điền Node ID của nút khi đóng khung IF-01. IF-07 không dùng 0xA1 và không mã hoá (RB-06).

Bảng 4.14. Bộ lệnh trên IF-07

| Mã | Tên | Chiều | Payload | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xA2 | READ_CONFIG | Pi → VXL; VXL trả lời | Rỗng / TLV cấu hình | Phiên bản firmware, chu kỳ lấy mẫu, danh sách cảm biến và ngoại vi VXL phát hiện được |
| 0xA3 | WRITE_CONFIG | Pi → VXL; VXL ACK | TLV cấu hình (chỉ trường cần đổi) | Đặt chu kỳ lấy mẫu, bật/tắt từng cảm biến |
| 0xA4 | HEARTBEAT | Pi → VXL; VXL trả lời | Pi: Unix time ms (8 B). VXL: trạng thái (1 B), mã lỗi (1 B), uptime s (u32), trạng thái ngoại vi 0x80-0x84 | Nhịp sống, phát hiện VXL khởi động lại |
| 0xA5 | RESET | Pi → VXL; VXL ACK | Rỗng | Khởi động lại VXL |
| 0xA6 | CONTROL | Pi → VXL; VXL ACK | TLV ngoại vi 0x80-0x84 | Điều khiển còi, đèn, khoá, bơm, PTZ |
| 0xA7 | SENSOR_DATA | VXL → Pi | TLV cảm biến 0x01-0x03, 0x14 | Đẩy số đo theo chu kỳ lấy mẫu |

Bảng 4.15. Thông số định thời IF-07

| Tham số | Giá trị | Điều kiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Chu kỳ heartbeat 0xA4 | 1 s | Luôn chạy | Pi chủ động gửi |
| Ngưỡng mất liên kết | 3 s | Không nhận 0xA4 hoặc 0xA7 từ VXL | Pi đóng và mở lại cổng, báo lỗi (BM-09) |
| Chu kỳ 0xA7 từ VXL | 400 ms (mặc định) | Bằng data_frequency_ms, đặt qua 0xA3 | Pi dùng bản mới nhất khi đóng khung IF-01 |
| Chờ ACK 0xA3/0xA5/0xA6 | 200 ms, thử lại 2 lần | Lệnh cần xác nhận | Hết hạn → Pi trả mã 4 (lỗi) lên Station |
| Watchdog liên kết trên VXL | 10 s | Không nhận 0xA4 từ Pi | Dừng PTZ (BM-10) |

Quy tắc xử lý: (i) Pi gắn dấu thời gian khi nhận 0xA7 từ VXL (độ trễ USB dưới 10 ms), VXL không cần RTC; (ii) Pi giữ bản TLV mới nhất của từng cảm biến và áp dụng mã hoá delta (Mục 4.2.5) như với dữ liệu tự đo; (iii) ACK của VXL là 1 byte mã kết quả: 0 OK, 1 từ chối, 2 payload sai, 3 bận, 4 lỗi; (iv) Pi chỉ trả ACK 0xA6 lên Station sau khi nhận ACK từ VXL; (v) khi uptime trong 0xA4 giảm (VXL vừa khởi động lại), Pi đọc lại 0xA2 và ghi lại cấu hình bằng 0xA3.

# 5. Thiết kế chiều lệnh xuống (downlink)

## 5.1. Cổng xác thực lệnh

Khung GSAN-CONG chỉ có CRC và không có mã xác thực thông điệp (MAC) trên từng khung. Để chống tiêm lệnh từ thiết bị khác trong cùng tailnet, nút loại bỏ các lệnh làm thay đổi trạng thái – 0xA3 (ghi cấu hình), 0xA5 (reset) và 0xA6 (điều khiển) – nếu phiên chưa hoàn tất bắt tay 0xA1 (gsan_client.py:492-494). Phạm vi xử lý lệnh xuống nằm tại gsan_client.py:483-644.

## 5.2. Xử lý lệnh GSAN

Bảng 5.1. Hành vi của nút với lệnh xuống qua GSAN

| Lệnh | Yêu cầu xác thực | Hành vi của nút | Phản hồi | Tham chiếu mã |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xA2 READ_CONFIG | Không | Trả thuộc tính nút | 14 B (Bảng 5.2) | gsan_client.py:519-544 |
| 0xA4 HEARTBEAT | Không | Trả trạng thái và nhiệt độ CPU | 7 B (Bảng 5.3) | gsan_client.py:569-607 |
| 0xA5 RESET | Có | Gọi callback reset (nếu được đăng ký) | — | gsan_client.py:609-620 |
| 0xA6 CONTROL | Có | Đặt trạng thái nguồn; chuyển phần điều khiển ngoại vi xuống VXL qua IF-07 và chờ VXL xác nhận | — | gsan_client.py:622-644; gsan_protocol.py:72-75; vxl_link.py (mới) |

Bảng 5.2. Cấu trúc phản hồi 0xA2 – thuộc tính nút (14 B)

| Offset | Trường | Kích thước | Kiểu |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | battery | 4 B | float32 |
| 4 | status | 1 B | u8 |
| 5 | error | 1 B | u8 |
| 6 | nodeId | 1 B | u8 |
| 7 | data_freq | 2 B | u16 |
| 9 | node_type | 1 B | u8 |
| 10 | ip | 4 B | 4 × u8 (IPv4) |

Bảng 5.3. Cấu trúc phản hồi 0xA4 – heartbeat (7 B)

| Offset | Trường | Kích thước | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | status | 1 B | Trạng thái nút |
| 1 | error | 1 B | Mã lỗi |
| 2 | sensor_flags | 1 B | bit0: radar · bit1: VXL (liên kết IF-07 còn sống) · bit2: camera |
| 3 | cpu_temp | 4 B | float32 (°C) |

## 5.3. Mã điều khiển ngoại vi (lệnh 0xA6)

Byte đầu tiên của payload 0xA6 xác định trạng thái nguồn của nút (OFF / SLEEP / ON); phần còn lại chỉ định ngoại vi cần điều khiển (gsan_protocol.py:72-75). Pi tự xử lý trạng thái nguồn, còn phần điều khiển ngoại vi được chuyển nguyên TLV xuống VXL qua IF-07.

Bảng 5.4. Mã ngoại vi trong lệnh 0xA6

| Mã | Ngoại vi | Cơ cấu chấp hành tương ứng |
| --- | --- | --- |
| 0x80 | Còi (siren) | A2 - PWM trên VXL |
| 0x81 | Đèn cảnh báo | A3 - PWM trên VXL |
| 0x82 | Khoá | A4 - relay khoá trên VXL |
| 0x83 | Bơm | A5 - relay bơm trên VXL |
| 0x84 | PTZ pan/tilt (mới) | A1 - PWM trên VXL; value 4 B: pan, tilt (int16 LE, đơn vị 0,1°) |

## 5.4. Kéo lệnh từ Cloud C2 qua HTTP

Ngoài GSAN, nút định kỳ kéo lệnh từ Cloud C2 qua hàm _poll_commands (cloud_uploader.py:443). Các lệnh có khả năng gây gián đoạn (factory_reset, reboot, shutdown, …) nằm trong danh sách lệnh nguy hiểm và được kiểm soát riêng trước khi thực thi (cloud_uploader.py:50-62).

# 6. Thiết kế bảo mật và độ tin cậy

Bảng 6.1. Các biện pháp bảo mật và độ tin cậy

| Mã | Biện pháp | Phạm vi | Mô tả | Tham chiếu mã |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BM-01 | Toàn vẹn khung | IF-01, IF-07 | CRC16-Modbus trên mọi khung; sai CRC → loại bỏ khung | gsan_protocol.py:196-204 |
| BM-02 | Xác thực nút | IF-01 | Challenge–response HMAC-SHA256 (4 B) | gsan_client.py:354-427 |
| BM-03 | Cổng xác thực lệnh | IF-01 | Bỏ 0xA3/0xA5/0xA6 khi chưa bắt tay 0xA1 | gsan_client.py:492-494 |
| BM-04 | Mã hoá nội dung | IF-01, IF-04 | E2EE Fernet (tuỳ chọn); giải mã lỗi → loại bỏ (fail-closed), không chuyển ciphertext lên tầng lệnh | gsan_protocol.py:160-173; cloud_uploader.py:23-38 |
| BM-05 | Lọc lệnh nguy hiểm | IF-04 | Danh sách factory_reset/reboot/shutdown… được kiểm soát | cloud_uploader.py:50-62 |
| BM-06 | Dự phòng đường truyền | IF-01 | Nhiều gateway_hosts qua Tailscale, luân phiên round-robin khi một đường mất kết nối | gsan_client.py:70-84 |
| BM-07 | Ưu tiên sự kiện | IF-01, IF-04 | Heartbeat 1 s khi alert_level ≥ 2; hàng đợi ưu tiên video cảnh báo | gsan_client.py:460-469; cloud_uploader.py:45-48 |
| BM-08 | Tối ưu băng thông | IF-01 | Mã hoá delta, ép gửi lại sau 30 s (giảm ~70% băng thông khi cảnh tĩnh) | gsan_client.py:667-683 |
| BM-09 | Giám sát liên kết VXL | IF-07 | Pi gửi 0xA4 mỗi 1 s; quá 3 s không có phản hồi thì xoá bit1 sensor_flags, đặt bit lỗi cảm biến, mở lại cổng; số đo cũ của VXL không được gửi lên | vxl_link.py (mới) |
| BM-10 | An toàn ngoại vi | IF-07 | VXL có watchdog phần cứng; mất heartbeat của Pi quá 10 s thì dừng PTZ, giữ nguyên còi/đèn/relay đang bật để không mất cảnh báo | Firmware VXL (mới) |

# 7. Ma trận truy vết thiết kế – mã nguồn

Bảng 7.1 ánh xạ từng phần tử thiết kế tới mô-đun mã nguồn hiện thực, phục vụ kiểm tra chéo khi rà soát và kiểm thử.

Bảng 7.1. Ma trận truy vết

| Phần tử thiết kế | Mục | Mô-đun mã nguồn |
| --- | --- | --- |
| Cảm biến S1-S2 (Pi) | 3.2 | camera_sensor.py; real_sensors.py |
| Chuyển lệnh ngoại vi xuống VXL | 3.3, 5.3 | ptz_servo.py; vxl_link.py (mới) |
| Cảm biến S3-S7, cơ cấu chấp hành A1-A5 | 3.2-3.3 | Firmware VXL (mới) |
| Khung GSAN, mã lệnh, CRC, E2EE | 4.2.1–4.2.2 | gsan_protocol.py |
| Bắt tay, vòng chính, payload 0xA7, delta | 4.2.3–4.2.5 | gsan_client.py |
| Video hai luồng | 4.3 | camera_stream.py |
| HTTP REST, hàng đợi ưu tiên, poll lệnh | 4.4, 5.4 | cloud_uploader.py |
| MQTT mesh | 4.5 | mqtt_bridge.py |
| Dashboard | 4.5 | tailscale_bridge.py |
| Lệnh xuống GSAN, cổng xác thực | 5.1–5.3 | gsan_client.py; gsan_protocol.py |
| Cấu hình cổng, địa chỉ, chân | Toàn tài liệu | settings.py; node_config.json |
| Liên kết VXL - Pi | 4.6 | vxl_link.py (mới); firmware VXL |

# 8. Hạn chế và vấn đề mở

Bảng 8.1. Danh mục vấn đề mở

| Mã | Mô tả | Đề xuất xử lý | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| VĐ-01 | Trạng thái bắt buộc/tuỳ chọn của cảm biến S3 (MLX90640) | Đã xác nhận: S3 là tuỳ chọn (kích hoạt qua autodetect); cập nhật Bảng 3.2 | Đã đóng |
| VĐ-02 | Kích thước bản ghi đối tượng YOLO (khai báo 13 B, các trường tổng 12 B) | Đã xác nhận định dạng truyền 12 B; sửa hằng số trong camera_stream.py từ 13 thành 12 | Đã đóng |
| VĐ-03 | Khung GSAN không có MAC trên từng khung; chỉ dựa vào bắt tay và E2EE tuỳ chọn | Cân nhắc bắt buộc E2EE hoặc bổ sung MAC theo khung | Mở |
| VĐ-04 | Không có sơ đồ PCB/schematic cho Pi và bo VXL trong mã nguồn | Bổ sung tài liệu thiết kế mạch | Mở |
| VĐ-05 | Không có RTC phần cứng; phụ thuộc NTP/heartbeat | Đánh giá nhu cầu RTC I2C cho vận hành ngoại tuyến | Mở |
| VĐ-06 | Chưa có đầu vào âm thanh (micro) | Xem xét trong phiên bản sau nếu có yêu cầu | Mở |
| VĐ-07 | CRC: SDD dùng CRC16-Modbus (0xA001), thư viện WireProtocol phía PC dùng CRC-16/CCITT-FALSE (0x1021) cho cùng khung 0x53…0x4D | Đã thống nhất cho chặng nút - NM: dùng CRC16-Modbus (0xA001) như SDD. Chặng NM - PC giữ CRC-16/CCITT-FALSE, NM đóng khung lại khi chuyển tiếp. Khi viết firmware VXL (IF-07) dùng CRC16-Modbus | Đã đóng |
| VĐ-08 | Chưa chọn mã STM32 cụ thể và sơ đồ chân VXL | Chọn MCU, lập sơ đồ chân, bổ sung Bảng 3.4 và 3.5 | Mở |
| VĐ-09 | Đường dự phòng RS485 khi Pi mất Ethernet: dữ liệu radar nằm ở Pi, không ở VXL | Pi gửi khung 0xA7 đã đóng gói xuống VXL để chuyển tiếp qua RS485; thiết kế ở phiên bản sau | Mở |
| VĐ-10 | Mã TLV 0x14 (nhiệt độ cực đại) và 0x84 (PTZ) chưa có trong tài liệu "Cấu trúc khung truyền"; cảm biến laser S7 chưa có mã TLV nên số đo khoảng cách không lên được Station | Cấp mã 0x05 (khoảng cách, float32 m) cho S7; bổ sung 0x05, 0x14, 0x84 vào tài liệu khung truyền và thư viện WireProtocol | Mở |

# Phụ lục A. Cấu trúc module phần mềm radar

Bảng A.1 liệt kê các module phần mềm của khối radar TI IWRL6432, tên tệp và chức năng tương ứng.

Bảng A.1. Các module phần mềm radar

| Module | Tệp | Chức năng |
| --- | --- | --- |
| S_0_Radar_Config | config.py | tham số |
| S_1_Radar_SerialIO | serial_io.py | mở UART + đẩy cfg |
| S_2_Radar_Parser | tlv.py | parse frame TI |
| S_3_Radar_Processor | radar_processor.py | filter/DBSCAN/Kalman |
| S_4_Radar_Facade | radar_parser.py | re-export |
| S_5_Radar_Recorder | recorder.py | ghi |
| S_6_Radar_Reader | reader.py | đọc lại |
| S_7_Radar_Scope | scope.py | vẽ 4 ô |
| S_8_Radar_Viewer | viewer.py | nguồn + Engine + cửa sổ |
| S_9_Radar_CLI | cli.py | argparse |
| S_10_Radar_Main | main.py | điểm vào |
| S_11_Radar_Display | display.py | text/plot qua SSH |
| T_0_Radar_Tests | test_all.py | test |